1、立式单开门，双层钢化玻璃门体，有效容积≥310L

2、温度控制：电子温控器控制，数字显示箱内温度，出厂预设5℃，使箱内温度恒定控制在2℃~8℃范围内，调整增量为0.1℃；

3、安全系统：超温报警、传感器故障报警、断电报警；温控器内置电池，断电后可持续显示箱内实时温度，持续时间至少20小时。

4、冷凝水自动蒸发，无需人工操作

5、带有可锁定的平衡底脚。

6、所投产品的制造厂家通过ISO9001、ISO13485认证，具有医疗器械生产许可证。

7、产品具有医疗器械注册证,

8、门体带锁设计，且左下角有可加挂锁的锁扣，用户可自行增加挂锁，增加储存物品的安全性。

9、多层搁架设计，搁架间距可调，充分利用箱内空间。出厂标配4个搁架，数量可增加（另付费）；

10、蒸发和冷凝风机均为进口品牌EBM风机，保证产品部件的质量和整机性能可靠性。

11、国产名牌压缩机，HC制冷剂R600a；

12、产品配有1个测试孔，可方便用户对箱内温度进行监测。