大庆市人民医院肌电图机医疗设备采购项目

招标公告（第三次）

项目编号：RMYYYX2546

二、项目名称：肌电图机
三、采购方式：竞争性谈判

四、供应商资格要求：

（一）供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

    1、必须具有独立承担民事责任的能力。
    2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
    3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

    4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
    5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
     6、法律、行政法规规定的其他条件。
（二）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目采购。
（三）本次采购不接受联合体投标。

六、投标提供书面资料:

	序号
	投标文件
	包含项目

	1
	生产厂家资质
	企业法人营业执照

	2
	
	医疗器械注册证复印件

	3
	
	医疗器械生产企业许可证或备案凭证（与所投产品相对应资质）

	4
	经销商资质
	企业法人营业执照

	5
	
	医疗器械经营许可证或备案凭证（与所投产品相对应资质）

	6
	
	开户许可证

	7
	
	法人代表授权书

	8
	
	法人代表身份证复印件

	9
	
	投标代表身份证复印件

	10
	
	所投产品逐级授权

	11
	产品报价明细：报价不能超过采购预算金额，超过预算金额视为无效报价

	12
	投标资料承诺书，保证投标资料真实性、有效性

	13
	勾选《大庆市人民医院采购供应商资格承诺函》

	14
	技术规范偏离表（实质性参数需提供产品检测报告）

	15
	所投产品彩页或产品检验报告

	16
	提供所投产品配置清单

	17
	售后服务承诺书及质量保证协议

	18
	提供近三年内“信用中国网站”；“中国政府采购网”截图证明（本项目投标截止期前）

	19
	提供社保经办机构出具本单位及投标代表社会保障资金缴纳证明（基本医疗保险、基本养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险），新成立的企业（三个月内成立的）或在法规范围内不需提供的机构，应提供书面说明和有关佐证文件




说明：以上报名文件要求按顺序装订、字迹清晰、全部加盖公章。

特别提示：“社保经办机构”是指：《社会保险经办条例》（中华人民共和国国务院令第765号）第六十条中"社会保险经办机构"，即人力资源社会保障行政部门所属的经办基本养老保险、工伤保险、失业保险等社会保险的机构和医疗保障行政部门所属的经办基本医疗保险、生育保险等社会保险的机构。

税务部门出具的佐证文件（如完税证明）不作为有效资格条件。

七、技术需求及数量：见附件

八、投标文件格式

（一）标书要求：一本正本、三本副本均加盖公章，装订方式为胶装，密封。

（二）参与两项或以上采购项目投标的需各项目独立做标书。

（三）标书封面须有以下内容

1.投标公司全称及正本或副本标识

2.投标项目名称（和招标公告中的采购项目一致）

3.投标公司联系人及联系方式     

4.日期

（四）标书内需含目录并与页码相对应。

（五）提供原件的需单独密封。投标文件一律不退，请投标方自留底稿。

九、报名须知

（一）中标价格为税后价格。

（二）报名时间：2025年12月15日至2025年12月17日；上午8：30-11：00，下午13：30-16：00。

（三）报名方式：大庆市人民医院后勤二楼201室现场报名。

（四）资质审核科室：大庆市人民医院医学装备科。

（五）开标时间及地点：另行通知。

（六）投标代表（法人或法人授权人）请在开标时间前半小时携带身份证到达会场签到（签到时查验身份证件）。

十、咨询电话：  0459-6612940 （医学装备科）

0459-6612089  （采购办）
                                      大庆市人民医院   

2025年12月12日
附件1：(包一)

	序号
	采购项目
	使用科室
	预算单价（万元）
	数量
	备注

	1
	肌电图机
	神经内科三病区
	32
	1
	


肌电图机主要技术参数

一、整体要求

1、产品具备低噪声、高抗干扰能力的一体化台式系统和专用工控机，设置听觉、视觉和电刺激模块和接口；能够完成神经电图、肌电图、诱发电位等检测项目。

2、厂家应确保消耗品及维修备件八年内长期供应。

二、放大器

1.通道数：≥6通道。

2.陷波：50Hz。

★3.共模抑制比：≥125dB（必须在检测报告中体现具体参数）。

★4.电压灵敏度：0.05mV/div到30mV/div分档控制。

5.频率范围：0.5Hz～10kHz，电压测量误差+5%～-15%。

6.阻抗测量：所有输入的电极及地电极都可检测。

★7.噪声电压：≤0.3(V（必须在检测报告中体现具体参数）。

★8.输入阻抗≥28000MΩ（必须在检测报告中体现具体参数）。

9.分辨率：24比特。

三、电刺激器

1.高恒流电刺激最大脉冲强度：100mA±5%；低恒流电刺激最大脉冲强度：5mA±5%。

2.脉冲强度误差：±5%。

3.最大脉冲宽度：1ms±5%。

4.脉冲宽度误差：±5%。

四、声音刺激器

1.最大Click声强：125～140dB（SPL 峰值）。

2.最大白噪声强：105～115dB（SPL峰值）。

3.声强在25dB至125dB范围内以不大于10dB的加减量分档选择。

五、视觉刺激器

1.黑白翻转变化的棋盘格图像显示器。

2.分别给与左、右和双眼刺激的LED闪光器。

3.棋盘格图像在全场4×3格至128×96格范围内以2×2倍率分档选择。

4.LED闪光器照度：20Lux～55Lux（10cm距离，直射）。

六、软件功能要求

1.神经电图：运动传导、感觉传导、 F-波、H-反射、重复电刺激、运单数目、瞬目反射、皮肤反应、心脏副交感、面运动传导、自定义。

2.肌电图：静息单位电位、运动单位电位、干扰相、同步电位、单纤维、运单指数（MUNIX）。

3.诱发电位：

（1）体感诱发电位：上肢诱发电位、下肢诱发电位、三叉诱发电位、阴部体感诱发、长潜体感诱发自定义体感。

（2）听觉诱发电位：脑干听觉、脑干听阈、40HZ稳态听觉、长潜听觉、自定义。

（3）视觉诱发电位：模式反转、LED闪光、长潜、自定义。

（4）前庭诱发电位：ACS-cVEMP、BCV-cVEMP、GVS-cVEMP、ACS-oVEMP、BCV-oVEMP、GVS-oVEMP、ACS-mVEMP、BCV-mVEMP、GVS-mVEMP。（提供所投设备使用时该数据的截图）。

（5）运动诱发电位（电刺激、可连接磁刺激）：上肢运动、下肢运动。

★4.震颤分析（提供所投设备使用时该数据的截图）。

5.事件相关电位：听觉 P300、视觉 P300、三重P300、听觉P50。

6.表面肌电：静息放松、功能态A、功能态B、自定义。

七、服务要求
1.系统工作站：Windows10 及以上处理系统，处理器：工控主机，主频≥1.7GHz处理器内存：≥2G、硬盘：≥320G、标准接口、显示器：≥21”液晶，打印机：黑白激光。

2.配稳压隔离电源。

3.免费质保期：2年。

4.接到用户维修通知后，4小时内作出相应，并在24小时内派员到达用户现场实施维修。

5.如需与医院信息系统进行连接，需要承担一切费用。
6.设备生产日期为2025年5月份以后。

备注：“★”为必须满足条款，如有1条不满足，投标无效；非“★”条款如有3条不满足，投标无效。


